- Сущность, показатели и основные методы управления качеством продукции

Потребность в обеспечении качества выражается через ряд требований потребителя к продукции. Конкретные требования к характеристикам (свойствам) продукции, дающие возможность их реализации и проверки, называются показателями качества. Измерением показателей качества объектов (изделий, услуг) занимается квалиметрия.

Проблемы управления качеством породили задачи количественной оценки качества, необходимой для принятия решений на всех стадиях производства продукции, ее стандартизации и сертификации. Оценка качества может рассматриваться как основа формирования механизма управления качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла.

В процессе оценки качества используются следующие термины:

градация качества — категория, или разряд, присвоенные объектам одинакового функционального назначения, но с различными требованиями к качеству

уровень качества — относительная характеристика, являющаяся результатом сравнения совокупности значений показателей качества продукции с соответствующей совокупностью базовых значений этих показателей (при количественной статистической оценке)

мера качества — при выполнении точных технических оценок

относительное качество — при сравнении объектов

требования к качеству — выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки.

Показатели качества — это количественно или качественно установленные конкретные требования к характеристикам (свойствам) объекта, дающие возможность их реализации и проверки.

Выделяют шесть основных групп показателей качества:

- Показатели качества по отношению к свойствам продукции

- Назначения- определяют основные функциональные свойства продукции и обусловливают диапазон ее применяемости

- Надежности- характеризуют способность продукции сохранению работоспособности при соблюдении определенных условий эксплуатации и технического обслуживания (выражают свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости)

- Технологичности- связаны с совершенством конструктивно-технологических решений продукции, обусловливающих высокую производительность труда при изготовлении, ремонте и техническом обслуживании.

- Эргономические- характеризуют приспособленность продукции к антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и психологическим свойствам потребителя, проявляющимся в системе «человек — изделие — окружающая среда».

- Эстетические- связаны со способностью изделия к выражению красоты в предметно-чувственной форме (отражают свойства гармоничности, оригинальности, информационной выразительности, рациональности формы и т. д.).

- Стандартизации- характеризуют соответствие продукции стандартам

- Патентно-правовые

- Экономические- отражают затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции

- Показатели качества по количеству отражаемых свойств

- Единичные- относящиеся к одному свойству

- Комплексные- относящимеся к нескольким свойствам одновременно

- Показатели качества по методу определения

- Инструментальные

- Расчетные

- Статистические

- Органолептические

- Экспертные

- Социологические

- Комбинированные

- Показатели качества по стадиям определения

- Проектные

- Производственные

- Эксплуатационные

- Прогнозируемые

- Показатели качества по размерности отражаемых величин

- Абсолютные

- Приведенные

- Безразмерные

- Показатели качества по значимости при оценке

- Основные

- Дополнительные

Квалиметрия — это наука изучающая теоретические и прикладные проблемы оценки качества объектов (изделий, услуг, процессов, систем).

Квалиметрия ставит перед собой три основные практические задачи:

- разработку методов определения численных значений показателей качества продукции, сбора и обработки данных для установления требований к точности показателей

- разработку единых методов измерения и оценки показателей качества

- разработку единичных, комплексных и интегральных показателей качества продукции

К методам оценки качества, используемым в квалиметрии, относятся:

- инструментальный, основанный на использовании средств измерений. Различают автоматизированные, механизированные и ручные методы измерения.

- расчетный, заключающийся в вычислениях по значениям параметров продукции, найденным другими методами

- статистический, использующий правила прикладной статистики и основанный на подсчете числа событий или объектов (например, при определении процента брака от общего числа изделий)

- органолептический, основанный на анализе восприятия продукции органами чувств без применения технических измерительных средств

- экспертный, учитывающий мнение о продукте группы специалистов-экспертов. Как правило, экспертный метод базируется на применении шкал (уровней, порядка или отношений). Пример применения такого метода — оценка качества катания фигуристов.

- социологический, основанный на сборе и анализе мнений потребителей данной продукции

- комбинированный, включающий несколько методов определения показателей качества

Основными методами измерения и оценки качества являются инструментальный и экспертный.

При расчете комплексных показателей используются различные методы оценки качества.

Для комплексной оценки эффективной работы организации необходимо определить не только показатели качества производимой продукции, но и установить критерии качества для всех направлений деятельности организации, включая маркетинг, снабжение и сбыт, бухучет и финансы, общий менеджмент, мотивацию и обучение персонала. Например, показателями качества маркетинговой деятельности компании могут выступать полнота, достоверность и актуальность собираемой отделом маркетинга информации, точность прогнозов динамики рынка, соответствие реального объема сбыта запланированному и т.п.